# ７　施工方法

７－１　施工手順

| １）事前調査 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２）仮設工事 |  |  | 地縄張り |  |  |  |  |
|  |  |  | 土留め工 |  |  | 残土処分工 |  |
| ３）掘削工事 |  |  | 軽量アルミ鋼矢板 建込・支保工２段 |  |  | 残土運搬 ＤＴ４ｔ |  |
| ４）基礎工事 |  |  | 再生CR（t=10㎝） 敷き均し・締固め |  |  | 均しコンｔ＝５ｃｍ 基礎コン＝１０ｃｍ |  |
| ５）据付工事 |  |  | 水平確認 |  |  |  |  |
| ６）水張り （24時間漏水検査） |  |  |  |  |  |  |  |
| ７）埋戻し工事 |  |  | BH0.28㎥・水締め |  |  |  |  |
| ８）上部スラブ工事 |  |  | ブロワ配管・設置工事 |  |  |  |  |
| ９）試運転 |  |  | 社内検査 |  |  |  |  |
| １０）後かたづけ |  |  | 浄化槽本体の内外の 水洗い |  |  |  |  |
| １１）検査 |  |  |  |  |  |  |  |

## ７－２　施工上の注意点

各工種別、手順、内容およびそれに対する問題点と工法、機種選定の要素を記す。

| 種 別 | 内容及び選定要素、問題点など | 施工法・機種など |
| --- | --- | --- |
| １）事前調査 ２）仮設工事 ３）掘削工事 土留工 ４）基礎工事 ５）据付工事 ７）埋戻し工 ８）上部スラブ工 ９）試運転 | 着工前測量を行い、浄化槽の設置位置を縄張りし、関係者と立会し確認する。 地下水の状況によっては、水替え工事の適切な処理をすること。 地山掘削の作業主任者を選任し、オペレーターに直接指揮をとること。 アルミ矢板を設置後、ただちに土留め支保工を設置する。地山が緩んでいないか常に監視する。 土留め作業を行うときは、作業主任者を選任し直接指揮をとること。 掘削が過掘となっている場合、基礎砕石で充填すること。 鉄筋のかぶりはとれているか確認すること。 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄは、水平に打設しているか ９点で管理すること。 浄化槽本体の据え付け前に本体の検査を行うこと（外観異常など） 水平に据え付けを行うこと。 巻出し厚３０㎝でバイブレータを使用し、しっかりと締まるように水締めを行うこと。水を入れ過ぎた場合は、水中ポンプで釜場排水をしながら水締めをすること。 十分な養生を行うこと。 嵩上げ部のコーキングをしっかりと行うこと。 ブロワを稼働させて状況を確認する。 | 浄化槽計画管理様式（上下水道局提出用）を作成する。 BH0.28㎥ 水中ポンプ |