佐賀市市営浄化槽設置工事施工チェックリスト

※自社で検査項目の加筆、修正をしていただいて構いません。

※部分使用検査を受ける前に、社内検査を行い、提出すること。

| 検 査 項 目 | チェックポイント | 確認 |
| --- | --- | --- |
| １ 嵩さ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。(30cm以内か) |  |
| ２ 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検及び清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |
|  | 保守点検及び清掃の支障となるものが設置されていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| ３ 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ４ 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| ５ 接触材等の変形、破損及び固定の 状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損がないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| ６ ばっ気装置、逆洗装置破損、汚泥移送装置の変形、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損がないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| ７ 消毒設備の変形破損及び 固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| ８ ポンプ設備（流入ポンプ 及び放流ポンプ）の設置及び 稼動の状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |
|  | ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
|  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  | ポンプの取りはずしが可能か。 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 |  |
| ９ ブロワーの設置及び稼動の状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
|  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  | アースはなされているか。 |  |
|  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| １０ 写真管理 【浄化槽設置】 | 着工前に合併処理浄化槽設置場所で浄化槽設備士が標識を掲げている写真 |  |
|  | 砕石の転圧終了後 |  |
|  | 基礎配筋（被り・ラップ長） |  |
|  | 擁壁の配筋（被り・ラップ長） |  |
|  | 支柱等補強配筋（定着長） |  |
|  | コンクリート打設置後（出来形） |  |
|  | 設置前の浄化槽本体（全景・品番） |  |
|  | 据付及び水平 |  |
|  | 水張り |  |
|  | 埋め戻し水締め |  |
|  | 上部スラブ配筋（被り・ラップ長） |  |
|  | かさ上げ |  |
|  | ピット構造 |  |
|  | ブロワ設置状況（アースの確認） |  |
|  | ポンプ設備の写真 |  |
|  | 合併処理浄化槽完了後 |  |
| １０ 写真管理 【単独浄化槽撤去】 | 既存単独浄化槽又はくみ取り便槽の全景 |  |
|  | し尿・汚泥くみ取り |  |
|  | 消毒 |  |
|  | 残置する部分 |  |
|  | 掘り上げた本体 |  |
|  | 掘り上げ状況 |  |
|  | 既存し尿施設の埋め戻し水締め |  |
|  | 既存し尿施設の撤去完了後 |  |
| １０写真管理 | 管理者が必要と認めたものの写真 |  |

社内検査員

氏　名　　　　　　　　　　　　　印